คู่มือเวิร์กช็อป

ภารกิจเฝ้าระวังภัยพิบัติ

(Disaster Surveillance Mission)

ESP32 IoT Workshop สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

# ภาพรวมเวิร์กช็อป

นักเรียนต่อวงจร ESP32 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดบน breadboard เดียวตั้งแต่ต้น แล้วเรียนรู้ผ่านภารกิจต่างๆ โดยเปลี่ยนเฉพาะโค้ดในแต่ละมิชชัน ไม่ต้องรื้อวงจรระหว่างทาง นักเรียนไม่เขียนโค้ดเอง เพียงวางโค้ดที่เตรียมไว้ให้ แล้วแก้ไขเฉพาะค่าตัวเลขตามจุดที่กำหนด

ลำดับกิจกรรม

| กิจกรรม | เวลา | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| ต่อวงจรรวม | 45 นาที | ปุ่ม + LED + โพเทนชิโอมิเตอร์ + DHT11 |
| มิชชัน 1 | 30 นาที | Digital Input/Output (Lab 1) |
| มิชชัน 2 | 25 นาที | ADC / โพเทนชิโอมิเตอร์ (Lab 2) |
| มิชชัน 3 | 35 นาที | DHT11 เซนเซอร์วัดอากาศ (Lab 3) |
| มินิเกม: กดให้ไว ก่อนภัยมา | 30 นาที | ต่อยอดจากมิชชัน 1 |
| มิชชัน 5: เว็บเซิร์ฟเวอร์ | 30 นาที | แสดงผลรวมมิชชัน 1-3 ผ่านเบราว์เซอร์ |
| เกมจบ: หมุนให้ตรงค่า | 30 นาที | ต่อยอดจากมิชชัน 2 |
| สรุป + แจกรางวัล | 20 นาที | ทบทวน + ใบงาน reflection |

ตารางพิน GPIO (ใช้ตลอดทั้งเวิร์กช็อป)

| อุปกรณ์ | GPIO | อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| ปุ่มกด (Push Button) | GPIO4 | Lab 1 |
| LED | GPIO5 | Lab 1 |
| โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) | GPIO36 (ADC0) | Lab 2 |
| DHT11 (Data) | GPIO16 | Lab 3 |

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม (ต่อ 1 ทีม)

- ESP32 DevKit (NodeMCU-32S, 38-pin)

- Breadboard

- LED 5 มม. 1 ดวง + ตัวต้านทาน 220-330 โอห์ม

- ปุ่มกด (Push Button) 1 ตัว + ตัวต้านทาน 5-20k โอห์ม

- โพเทนชิโอมิเตอร์ 1 ตัว

- เซนเซอร์ DHT11 1 ตัว

- สาย Jumper wire ให้เพียงพอ

- คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Arduino IDE 2.x + ESP32 board package + DHT library ไว้ล่วงหน้า

# การต่อวงจรรวม

ต่อวงจรครั้งเดียวให้ครบทุกอุปกรณ์ตามรูปด้านล่าง แล้วใช้วงจรเดียวกันนี้ตลอดทั้งเวิร์กช็อป (มิชชัน 1-3, มินิเกม, เกมจบ, เว็บเซิร์ฟเวอร์) โดยเปลี่ยนเฉพาะโค้ดที่ paste ในแต่ละขั้นตอน

วงจรรวม: ESP32 + ปุ่มกด + LED + โพเทนชิโอมิเตอร์ + DHT11

หมายเหตุสำหรับครู: วงจรนี้ใช้ตัวต้านทานภายนอกแบบ pull-down กับปุ่มกด (ไม่ใช่ INPUT_PULLUP ของชิป) — ปกติปุ่มไม่กด่าอ่านค่า LOW, กดปุ่ม = HIGH โค้ดทุกมิชชันในเอกสารนี้ตั้ง pinMode เป็น INPUT ธรรมดาให้ตรงกับวงจรนี้แล้ว

# มิชชัน 1: ไฟ + ปุ่มกด (Digital Input/Output)

อ้างอิง: Lab 1 — ESP32 Digital Inputs and Digital Outputs

Schematic

LED ต่อที่ GPIO5, ปุ่มกดต่อที่ GPIO4

อุปกรณ์ที่ใช้

- ESP32

- LED 5 มม. + ตัวต้านทาน 220-330 โอห์ม

- ปุ่มกด + ตัวต้านทาน 5-20k โอห์ม

- Breadboard, Jumper wire

โค้ด

// มิชชัน 1: ปุ่มกดคุม LED const int buttonPin = 4; // ขาปุ่มกด const int ledPin = 5; // ขา LED int buttonState = 0; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); Serial.println(buttonState); if (buttonState == HIGH) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } }

จุดที่แก้ไขได้ / ผลลัพธ์

ให้นักเรียนลองสลับเงื่อนไข HIGH/LOW เพื่อดูผล และสังเกตค่า 0/1 ใน Serial Monitor เทียบกับสถานะ LED

# มิชชัน 2: หมุนแล้วเห็นผล (ADC / โพเทนชิโอมิเตอร์)

อ้างอิง: Lab 2 — ESP32 ADC, Read Analog Values

Schematic

โพเทนชิโอมิเตอร์ต่อที่ GPIO36 (Analog ADC0)

อุปกรณ์ที่ใช้

- ESP32

- โพเทนชิโอมิเตอร์

- Breadboard, Jumper wire

โค้ด

// มิชชัน 2: อ่านค่าโพเทนชิโอมิเตอร์ const int potPin = 36; // ขาโพเทนชิโอมิเตอร์ (Analog ADC0) int potValue = 0; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); } void loop() { potValue = analogRead(potPin); Serial.println(potValue); delay(500); }

จุดที่แก้ไขได้ / ผลลัพธ์

ให้นักเรียนแก้ค่า delay(500) เพื่อปรับความถี่การอ่านค่า และหมุนสุดซ้าย-กลาง-สุดขวา บันทึกค่าที่ได้ 3 จุด

# มิชชัน 3: เซนเซอร์วัดอากาศ (DHT11)

อ้างอิง: Lab 3 — ESP32 DHT11 Basic

การติดตั้ง Library (ครูติดตั้งไว้ล่วงหน้าทุกเครื่อง ไม่ต้องทำในคาบเรียน)

- DHT sensor library by Adafruit

- Adafruit Unified Sensor by Adafruit

Schematic

DHT11 ต่อที่ GPIO16

อุปกรณ์ที่ใช้

- ESP32

- DHT11

- Jumper wire

โค้ด

#include "DHT.h" #define DHTPIN 16 #define DHTTYPE DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(115200); dht.begin(); } void loop() { float temp = dht.readTemperature(); float hum = dht.readHumidity(); Serial.print("อุณหภูมิ: "); Serial.print(temp); Serial.print(" C ความชื้น: "); Serial.print(hum); Serial.println(" %"); delay(2000); }

จุดที่แก้ไขได้ / ผลลัพธ์

ให้นักเรียนแก้ค่า delay(2000) ท้าย loop แล้ววัดอุณหภูมิห้องของทีมตัวเอง เทียบกับทีมอื่น

# มิชชัน พิเศษ: กดให้ไว ก่อนภัยมา (มินิเกม)

ต่อยอดจากมิชชัน 1 (ปุ่มกด + LED) — ไม่ต้องต่อวงจรเพิ่ม

แนวคิด

ระบบสุ่มเวลารอ แล้วสั่ง LED ติด นักเรียนต้องกดปุ่มให้เร็วที่สุด ระบบวัดเวลาปฏิกิริยา (reaction time) แล้วให้ LED กะพริบบอกระดับผลลัพธ์ทันที (เร็วมาก / เร็วดี / ลองใหม่) เพื่อให้นักเรียนอ่านผลได้เองโดยไม่ต้องรอครูมาดู Serial Monitor

โค้ด

// เกม: กดให้ไว ก่อนภัยมา const int buttonPin = 4; const int ledPin = 5; int minWait = 2000; // เวลารอต่ำสุดก่อนไฟติด (ms) int maxWait = 5000; // เวลารอสูงสุดก่อนไฟติด (ms) int scoreFast = 300; // เกณฑ์ "เร็วมาก" (ms) int scoreGood = 600; // เกณฑ์ "เร็วดี" (ms) unsigned long startTime; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("=== เกม: กดให้ไว ก่อนภัยมา ==="); Serial.println("กดปุ่มเพื่อเริ่ม..."); } void loop() { if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { delay(200); Serial.println("[กดปุ่มแล้ว] เตรียมตัว..."); int waitTime = random(minWait, maxWait); delay(waitTime); digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println("ไฟติดแล้ว! กดเดี๋ยวนี้!"); startTime = millis(); while (digitalRead(buttonPin) == LOW) { // วนรอจนกว่าจะกด } unsigned long reactionTime = millis() - startTime; digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.print("ผลลัพธ์: เวลาปฏิกิริยา = "); Serial.print(reactionTime); Serial.println(" ms"); if (reactionTime < scoreFast) { Serial.println("ระดับ: เร็วมาก!"); for (int i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(100); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(100); } } else if (reactionTime < scoreGood) { Serial.println("ระดับ: เร็วดี"); for (int i = 0; i < 2; i++) { digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(300); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(300); } } else { Serial.println("ระดับ: ลองใหม่นะ"); digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledPin, LOW); } delay(200); Serial.println(); Serial.println("กดปุ่มเพื่อเล่นรอบใหม่..."); } }

การให้คะแนน

LED กะพริบเร็ว 3 ครั้ง = เร็วมาก | กะพริบช้า 2 ครั้ง = เร็วดี | ติดค้าง 1 วินาที = ลองใหม่ — แต่ละทีมเล่น 3 รอบ จดผลที่ดีที่สุดของทีมเองบนกระดานหน้าห้อง

# มิชชัน 5: เว็บเซิร์ฟเวอร์แสดงผลรวม (Bonus)

ต่อยอดจากวงจรรวม แสดงผลมิชชัน 1-3 ทั้งหมดผ่านเบราว์เซอร์ในโหมด WiFi SoftAP (ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน)

โค้ด

#include <WiFi.h> #include <WebServer.h> #include "DHT.h" const int buttonPin = 4; const int ledPin = 5; const int potPin = 36; #define DHTPIN 16 #define DHTTYPE DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); const char* ssid = "ทีมกู้ภัย1"; // ตั้งชื่อทีม (ห้ามซ้ำกัน) const char* password = "12345678"; WebServer server(80); void handleRoot() { int buttonState = digitalRead(buttonPin); int potValue = analogRead(potPin); float temp = dht.readTemperature(); float hum = dht.readHumidity(); String html = "<!DOCTYPE html><html><head>"; html += "<meta charset='UTF-8'>"; html += "<meta http-equiv='refresh' content='2'>"; html += "<title>ภารกิจเฝ้าระวังภัยพิบัติ</title></head><body>"; html += "<h1>ภารกิจเฝ้าระวังภัยพิบัติ</h1>"; html += "<p>ปุ่มกด: " + String(buttonState == HIGH ? "กดอยู่" : "ไม่ได้กด") + "</p>"; html += "<p>โพเทนชิโอมิเตอร์: " + String(potValue) + "</p>"; html += "<p>อุณหภูมิ: " + String(temp) + " C</p>"; html += "<p>ความชื้น: " + String(hum) + " %</p>"; html += "</body></html>"; server.send(200, "text/html", html); } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); dht.begin(); WiFi.softAP(ssid, password); Serial.print("เข้าเว็บที่: http://"); Serial.println(WiFi.softAPIP()); server.on("/", handleRoot); server.begin(); } void loop() { server.handleClient(); }

วิธีใช้งาน

- อัปโหลดโค้ด → เปิด Serial Monitor ดู IP (ปกติ 192.168.4.1)

- ใช้มือถือค้นหา WiFi ชื่อทีม แล้วเชื่อมต่อด้วยรหัสผ่าน

- เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ 192.168.4.1 ดูผลรวมทุกค่าแบบเรียลไทม์

ข้อควรระวัง: แต่ละทีมต้องตั้งชื่อ WiFi (ssid) ไม่ซ้ำกัน มิเช่นนั้นมือถือในห้องจะเห็นชื่อ WiFi ซ้ำกันหลายอัน

# มิชชัน จบ: หมุนให้ตรงค่า (เกมจบ)

ต่อยอดจากมิชชัน 2 (โพเทนชิโอมิเตอร์) — ไม่ต้องต่อวงจรเพิ่ม

แนวคิด

ระบบสุ่มค่าเป้าหมาย นักเรียนหมุนโพเทนชิโอมิเตอร์ให้ได้ค่าใกล้เคียงเป้าหมายที่สุดภายในเวลาที่กำหนด

โค้ด

// เกมจบ: หมุนให้ตรงค่า const int potPin = 36; int targetValue = 2048; int tolerance = 50; int roundTime = 10000; unsigned long startTime; bool roundActive = false; int bestDiff = 9999; void setup() { Serial.begin(115200); randomSeed(analogRead(0)); Serial.println("=== เกม: หมุนให้ตรงค่า ==="); printNewTarget(); } void loop() { if (!roundActive) { roundActive = true; startTime = millis(); bestDiff = 9999; } int potValue = analogRead(potPin); int diff = abs(potValue - targetValue); if (diff < bestDiff) bestDiff = diff; Serial.print("ค่าปัจจุบัน: "); Serial.print(potValue); if (diff <= tolerance) { Serial.println(" --> ตรงเป้า!"); } else if (diff <= tolerance * 3) { Serial.println(" --> ใกล้แล้ว!"); } else { Serial.println(" --> ยังไกลอยู่"); } if (millis() - startTime >= roundTime) { Serial.println("=== หมดเวลา! ==="); Serial.print("ระยะห่างที่ใกล้ที่สุด: "); Serial.println(bestDiff); delay(2000); printNewTarget(); roundActive = false; } delay(200); } void printNewTarget() { targetValue = random(500, 3595); Serial.print("เป้าหมายใหม่: "); Serial.println(targetValue); }

รูปแบบการแข่งขัน

แข่งทีละทีม จับเวลาหรือจับคะแนนความแม่นยำ (bestDiff) ที่ต่ำที่สุด ตัวแทนทีมเขียนคะแนนที่ดีที่สุดของทีมตัวเองบนกระดานหน้าห้อง ประกาศผู้ชนะปิดท้ายเวิร์กช็อป